СОГЛАСОВАНО:														   УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя главы администрации	   			Глава администрации

Стародубского муниципального района							      		Гарцевское сельского поселения

____________________А.И. Гайдуков									___________________Н.П. Зайцев

Объект: Автомобильные дорог общего пользования Гарцевского сельского поселения

СМЕТА

Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Гарцево Стародубского района Брянской области

Стоимость работ по акту	99 987 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость	15 252 руб.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1005.36*7.74 (индекс 01-01-031-01С) | ТЕР 01-01-031-01 | 0.043 1000 м3 грунта | 1 005.36 7 781.49 | 0.00 0.00 | 1 005.36 7 781.49 | 43.23 335.00 | 0.00 0.00 | 43.23 335.00 |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 845.42*7.74 (индекс 01-01-031-01С) | ТЕР 01-01-031-09 | 0.043 1000 м3 грунта | 845.42 6 543.55 | 0.00 0.00 | 845.42 6 543.55 | 36.35 281.00 | 0.00 0.00 | 36.35 281.00 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 91.33*19.92+1592.88*7+10.9*6.5 (индекс 27-04-001-01С) | ТЕР 27-04-001-01 | 0.1964 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 695.11 13 040.30 | 91.33 1 819.29 | 1 592.88 11 150.16 | 332.92 2 561.00 | 17.94 357.00 | 312.84 2 190.00 |
|  | Песок природный для строительных работ средний 51.31*6.443 | 4080122 | 21.604 м3 | 51.31 330.59 |  |  | 1 108.50 7 142.00 |  |  |
| 4 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 333.75*19.92+2677.55*8.01+48026.68*7.28 (индекс 27-04-014-01С) | ТЕР 27-04-014-01 | 0.18 1000 м2 покрытия | 51 037.98 377 729.71 | 333.75 6 648.30 | 2 677.55 21 447.18 | 9 186.84 67 991.00 | 60.08 1 197.00 | 481.96 3 860.00 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по акту |  |  |  |  | 10 707.84 78 310.00 | 78.02 1 554.00 | 874.38 6 666.00 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-2 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 149.28); 3-4 (ТЕР 27) - 120.7% (142%*0.85) (от 3374.42)) |  |  |  |  |  |  | 4 193.00 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 82 504.00 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.85*0.8) (от 81.09); 2 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 68.19); 3-4 (ТЕР 27) - 64.6% (95%*0.8*0.85) (от 3374.42)) |  |  |  |  |  |  | 2 231.00 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 84 735.00 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 15 252.00 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 99 987.00 |  |  |

(Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь руб. 00 коп.)

Составил:

Проверил: